муниципальная) Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Республики Мордовия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Здравоохранение

2.2 Виды оказываемых услуг:

Медицинская деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд до ст. Ковылкино Куйбышевской ж. д., далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

Проезд до ст. Ковылкино автобусом из г. Саранска, далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуски, лестница ______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, С, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

_____________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| NN п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Технические решения невозможны |

_____________________________

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения и поступления финансовых средств

в рамках исполнения _____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И (О, С, Г)________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________;

4.4.6. другое _______________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается ___________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субьекта Российской Федерации 04.2022 г. Интернет-портал «Жить вместе», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

(наименование сайта, портала

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Информация размещена на Карте доступности субьекта Российской Федерации 04.2022. Интернет-портал «Жить вместе», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»____________________________

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "28" марта 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: N акта 2 от "28" марта2022 г.

3. Решения Комиссии ГБУЗ Республики Мордовия «КДС «Сосновый бор»

от "28" марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ Республики Мордовия

«КДС «Сосновый бор»

_____________ Л.И. Шиндяйкина

"____" ________________ 2022 г.

# Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 2

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

1.2. Адрес объекта Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 916,2 кв.м

- часть здания 2 этажей (или на __________ этаже), 777,9 кв.м

- часть здания 1 этажей (или на __________ этаже), 697,2 кв.м

1.4. Год постройки части здания (главный корпус) 1964, последнего капитального ремонта ___ ;

год постройки части здания (пристрой к главному корпусу) 1977, последнего капитального ремонта 2012 г (2 этаж).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального ____ .

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»,

ГБУЗ Республики Мордовия «КДС «Сосновый бор»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431351

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения Республики Мордовия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Здравоохранение

2.2 Виды оказываемых услуг:

Медицинская деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

# 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд до ст. Ковылкино Куйбышевской ж. д., далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

Проезд до ст. Ковылкино автобусом из г. Саранска, далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Спуски, лестница ___________________________ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

# 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| NN п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Технические решения невозможны |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано ________программист - Волков Е.Н.(8-917)996-98-99_____________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ Республики Мордовия

«КДС «Сосновый бор»

_____________ Л.И. Шиндяйкина

"____" ________________ 2022 г.

# Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N 2

| г. Ковылкино Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | "28" марта 2022 г. |
| --- | --- |

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

1.2. Адрес объекта Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 916,2 кв.м

- часть здания 2 этажей (или на __________ этаже), 777,9 кв.м

- часть здания 1 этажей (или на __________ этаже), 697,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22342 кв.м

1.4. Год постройки части здания (главный корпус) 1964, последнего капитального ремонта ___ ;

год постройки части здания (пристрой к главному корпусу) 1977, последнего капитального ремонта 2012 г (2 этаж).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального ____ .

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»,

ГБУЗ Республики Мордовия «КДС «Сосновый бор»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431351,

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д.

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Здравоохранение

2.2 Виды оказываемых услуг:

Медицинская деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Проезд до ст. Ковылкино Куйбышевской ж. д., далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

Проезд до ст. Ковылкино автобусом из г. Саранска, далее автобусом «Город-3» до ост. «Детский санаторий»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Спуски, лестница _____________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (__________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (О, С, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

_____________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

# 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Технические решения невозможны |

_____________________________

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения и поступления финансовых средств_________________________________________________________________

в рамках исполнения ________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

_ Доступность для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

__ ДЧ-И (О, С, Г)_____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________;

4.4.6. другое _______________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается ___________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субьекта Российской Федерации 04.2022 г. Интернет-портал «Жить вместе», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

(наименование сайта, портала

# 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту           на __________ л.

2. Входа (входов) в здание                     на __________ л.

3. Путей движения в здании                     на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта            на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений           на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте     на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _________________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы    Главный врач Шиндяйкина Л.И.               ______________

(Должность, Ф.И.О.)                  (Подпись)

Члены рабочей группы Главный бухгалтер Сезганова С.В.        _____________

(Должность, Ф.И.О.)                       (Подпись)

Начальник хозяйственного отдела

Шиндяйкин А.Е.                          ______________

(Должность, Ф.И.О.)                  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов ____________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                  (Подпись)

____________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)                  (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____________________________________ _______

(Должность, Ф.И.О.)            (Подпись)

_____________________________________ ________

(Должность, Ф.И.О.)            (Подпись)

Управленческое решение согласовано "____" ____________ 20___ г. (протокол N_____)

Комиссией (название)_________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

# Наименование объекта, адрес

|  | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Не оборудован доступными элементами информации об объекте | все | Оборудование доступными элементами информации на объекте | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Изношенное асфальтное покрытие; отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН. | все | Укладка асфальтного покрытия с нанесением цветовой и тактильной маркировки; оборудовать места отдыха для МГН. | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует требованиям | все | Установка, согласно всем требованиям | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | ДЧ-И (К) | Установка пандуса | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта сопровождающих инвалидов; отсутствует твердое покрытие. |  | Организовать стоянку с информационным обозначением; укладка асфальтного покрытия | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не достаточно удобное передвижение МГН по участку к зданию, отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН, отсутствуют места отдыха на участке | все | Установить информационные стенды на всех путях движения МГН, оборудовать места отдыха на участке, укладка асфальтного покрытия. | Капитальный ремонт |

# I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) на территорию | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |
| Путь (пути) движения на территории | ВНД |  |  | Капитальный ремонт |
| Лестница (наружная) | ВНД |  |  | Капитальный ремонт |
| Пандус (наружный) | ВНД |  |  | Капитальный ремонт |
| Автостоянка и парковка | ВНД |  |  | Капитальный ремонт |

____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

# Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не соответствует требованиям, отсутствуют поручни дополнительные разделительные. | все | Установка лестницы, согласно ГОСТ, установить поручни дополнительные разделительные. | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | все | соорудить пандус наружный | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не соответствует нормам | все | Необходимо расширить | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | отсутствуют поручни дополнительные, отсутствуют раздвижные двери, контрольные устройства на входе. | все | Установление раздвижных дверей, поручней, дополнительных разделительных, контрольных устройств. | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Покрытие пола твердое, скользит при намокании | все | Установка твердого покрытия, не скользящего при намокании | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствует системная информация на входе |  | организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы в здание) | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:____________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

# Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности, конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях, не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; отсутствие гардероба, колясочной | все | приспособление путей движения внутри здания, установка дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности, конструктивных элементов и устройств на стенах и других вертикальных поверхностях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную | капитальный ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | отсутствие рельефных обозначений этажей, отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами | все | установка рельефных обозначений; установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | капитальный ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствует пандус | ДЧ-И (К) | Установка пандуса | Технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Отсутствует лифт | все | Установка лифта пассажирского (или подъемника) | Технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | отсутствуют контрольные устройства на входе, приборы и устройства (горизонтальные поручни, ручки, рычаги и др.), информирующие обозначения помещений. | все | установка раздвижных дверей, контрольных устройств на входе, приборов и устройств (горизонтальных поручней, ручек, рычагов и др.); установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки. | капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | отсутствие специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности | все | оснащение системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, выделение дополнительных путей эвакуации. | Технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |  |  | Технические решения невозможны |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:   ____________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

# Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | выключатели и розетки не соответствуют норме (0,8 м от уровня пола), отсутствуют раздвижные двери, ширина дверных проемов недостаточная, отсутствуют интерактивные доски, сенсорные комнаты; не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами; схемы расположения кабинетов | все | сооружение расширенных дверных проемов, установка раздвижных дверей, интерактивных досок, сооружение сенсорных комнат, установка выключателей и розеток – на высоте 0,8 м от уровня пола; расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг. | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | в залах не выделены специальные места для инвалидов с нарушениями зрения и слуха; при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; в столовой отсутствует режим и правила предоставления услуги (сменность, правила доставки пищи в комнаты, режим питания, меню). | О, С, Г | выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала. |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения) | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Отсутствует специальное оборудование для удобства и комфорта инвалидов, отсутствует доступ к сети интернет | все | Оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов, обеспечение доступа к электронным услугам посредством сети Интернет с учетом технических возможностей | Капитальный ремонт |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

# II Заключение по зоне:

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  |  | Отсутствует оборудование, отвечающее потребностям инвалидов, отсутствуют пандусы, раздвижные двери, поручни, ширина дверных проемов недостаточная, недостаточно обеспечена безопасность и удобство пользования оборудованием и приборами; нет выделения и чёткого закрепления мест проживания различных категорий МГН. | все | Сооружение расширенных дверных проемов, пандусов, установка раздвижных дверей, поручней, освещение системами противопожарной сигнализации оповещения с дублирующими световыми устройствами, с тактильной (пространственно-рельефно информацией; выделить зоны проживания различных категорий МГН; установить систему экстренного вызова персонала в комнатах. | Капитальный ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) жилые помещения | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

- 5. Санитарно-гигиенических помещений
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор»

Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1

# Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан; отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; отсутствие кнопки вызова персонала | все | сооружение универсальной кабины доступной для всех категорий граждан расширенных дверных проемов, установка раздвижных дверей, поручней, оснащение системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, с тактильной (пространственно-рельефной информацией; необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины в каждом жилом блоке, а также для нестационарных клиентов и посетителей; установить кнопку вызова персонала. | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | отсутствие душевых кабин в санитарно-гигиенических помещениях, приближенных к местам проживания | все | сооружение расширенных дверных проемов, установка душевых кабин для инвалидов, раздвижных дверей, поручней, оснащение системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, с тактильной (пространственно-рельефной информацией; оборудовать в каждом жилом блоке душевые кабины. | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 2

от "28" марта 2022 г.

# I Результаты обследования:

# 6. Системы информации на объекте
________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категории) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют увеличивающие устройства, устройства для обеспечения индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс | все | Установка увеличивающих устройств, устройства для обеспечения индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс | Капитальный ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, индивидуального пользования, системы синхронного вывода речевой и текстовой информации, указателе со световой и звуковой информацией; Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности. | все | установка звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, индивидуального пользования, установка системы синхронного вывода речевой и текстовой информации, установка указателей со световой и звуковой информацией. | Капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует оборудование с тактильными и контрастными поверхностями, рельефно-точечным шрифтом Брайля, отсутствует доступа к компьютерной технике со специализированным программным обеспечением. | все | установка оборудования с тактильными и контрастными поверхностями, рельефно-точечным шрифтом Брайля, оснащение доступа к компьютерной технике со специализированным программным обеспечением. | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | системы средств информации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ | все |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Ремонт капитальный |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» 431351, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д. 1 Тел.: 8(83453) 2-51-93; e-mail: detsbor@moris.ru ОКПО 01957177, ОГРН 1021300887596, ИНН/КПП 1323120025/132301001 |  |
| --- | --- |
| 2022 г.; №. На №; от. 5 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия |  |

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор» для согласования представляет паспорт доступности, анкету и акт обследования объекта социальной инфраструктуры.

Главный врач

ГБУЗ Республики Мордовия

«КДС «Сосновый бор»                       _______________ Л.И. Шиндяйкина